[免费询价]宿迁学院艺术楼北侧车棚维修项目

询价公告

宿迁学院艺术楼北侧车棚维修项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、项目内容：拆除全部锈蚀的C型钢和方管等龙骨，在原位置重新安装C型钢(5道)、方管（13道）及PC中空阳光板（12块整板），需到现场查看，并仔细测量工程量。要求投标人认真查看现场，如有疑问需在报价前以书面形式通知甲方。

二、 资质要求：凡参加投标的单位，必须是具有房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰资质的独立法人。

三、 项目要求：

1. 必须提前看现场，报价时报具体的施工方案，施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

2. 确保人员在施工过程中按规范施工，如出现安全问题与学院无关，由施工方负全责。

3、材料要求：

新安装的C型钢规格：12cm×5cm×3mm，方管：4cm×6cm×3mm

透明PC中空阳光板：6m×2.1m×8mm（品牌要求为拜耳、固莱尔、普特、高锋、越美、汇丽中的一个） 投标时注明品牌

螺丝：不锈钢外六角钻尾自攻螺丝（带防水垫）

所有涉及到的油漆均要求为大运河品牌。

- 维修要求：

- 安装主龙骨C型钢，焊接接缝只允许出现在主钢梁顶部中间位置，其它位置不允许出现焊接接缝，C型钢伸出出檐口宽度与原来保持一致。副龙骨方管的安装方法与原来一样，顺弧压弯，非连接位置不允许出现接缝。所有钢材焊接连接部位全部要求满焊。

- PC中空阳光板在安装时，不得采用碎板拼接;与主龙骨接触的位置采用螺丝固定，固定间距不大于25cm,两板拼缝位置用铝压条（宽5cm，厚度2mm）固定,螺丝固定间距不大于25cm，压条两侧打密封胶（道康宁牌）。所有钉眼部位做防水处理。

- 车棚主钢梁、主副龙骨打磨除锈，刷两遍防锈漆，两遍中灰面漆。

- 本工程质保三年，三年内出现渗漏、龙骨和板材损坏、钢材和螺丝锈蚀等现象均由承包单位免费负责维修。

5、维修项目包工包料，报价时需报出完成该维修项目所需的总费用（漏项自负）。

6.本工程质保期为三年。

7.其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

8.完工时限：甲方确定开工日后15天完工。

主办咨询部门：基建科杨老师     联系电话： 0527-84202334

四．报价要求：报价文件密封，报价含材料、施工及税收等一切费用（漏项自负）。

五．学院付款方式：工程竣工验收合格后付工程总价款的90％，余款作为质保金，满三年质量问题，付清余款（无息）。

六．确定施工单位的原则：报价最低者施工，如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学院交 2000 元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2017年 6月  22日    电话：0527-84201696

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间： 2017年7月8日下午5:30

响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定项目单位会议邀请所有报价人参加。